国内外研究现状及分析

排水管网渗入/渗漏诊断技术现状分析

当前，针对排水管道的缺陷诊断已发展出多条技术路线，从传统的物化指标分析，到直观的视觉检查，再到新兴的智能算法与数据驱动方法。

针对管道的渗漏与入渗问题，一种主流方法是利用水质与水量信号进行诊断。该方法旨在直接反映“污染是否发生及其强度”。当怀疑地下水受污水泄漏影响时，常以无机离子（Cl-、SO₄²-、NO₃-/NH₄+/TP）与有机示踪（如咖啡因、对乙酰氨基酚、卡马西平等PPCPs）以及微生物指标（如大肠埃希氏菌）进行综合判别。这种方法虽然可靠，但通常需要耗时的人工采样与实验室分析。为了提高诊断效率并降低成本，近年的研究更倾向于利用水质/水量信号结合守恒反演进行诊断。Xu等采用水平衡方法，基于上海某雨水排放系统多年数据，量化进入雨水渠的非雨水流量（包括非法污水、地下水渗透等），为污染控制与防洪决策提供依据[6]。然而，这种方法对上下游浓度波动敏感，且对数据需求较高。Zhao等将三维荧光光谱–PARAFAC用于识别DOM来源（如陆源腐殖、蛋白/类腐殖等），以此估算地下水比例并对比传统水质质量平衡法；结果显示荧光法对低强度入渗具有更灵敏的分辨力，且操作成本较低，适合作为入渗定量的快速工具，而传统质量平衡法对上下游浓度波动较为敏感、数据需求高[7]。廉价且稳定的在线电导率（EC）与温度（T）也被用作代理示踪，Ge等先对“基准污水”序列做重建，再将EC/T代入质量/能量守恒反演入流和入渗；多场次实测以KGE等指标验证了该法的工程可行性[8]。Raimondi等结合流量与温度测量检测下水道非法流量的性能，旨在确定流量计与温度传感器的最优配置，通过计算示例与实际管网应用验证方法的适用性[9]。为了实现长期、大范围的实时监测，研究人员也探索了低成本传感器网络的部署。B. Shi等在城市集水区部署基于Arduino的低成本传感器网络，长期监测雨水渠液位、温度与电导率，分析数据以检测非法排放，探索快速部署与实时数据处理方法[10]。他们通过分析这些数据来检测非法排放，并探索了快速部署与实时数据处理的方法，为城市排水网络的精细化管理提供了新的思路。这类方法能直接反映“污染是否发生及其强度”，但受限于井位条件、取样成本与代表性，且对泄漏“精确定位”能力有限——因此更适合验证“是否泄漏/泄漏强弱与风险”而非定位。

CCTV自20世纪60年代用于管道巡检以来，迄今仍是最广泛应用的内部检测手段，适用于日常普查、维保与验收，能直观识别裂缝、错口、树根侵入等显性缺陷，并为渗漏评估提供“可视证据与几何量化”。但其对低水位/清障条件依赖强、人工判读主观性与成本高等问题仍在。总体上，视觉技术在“判断与量化局部破坏”方面优势显著，是维修决策的重要依据；但要实现面域筛查/实时监测仍需与传感网络或模型方法耦合，以降低单位里程成本。为克服人工瓶颈，近年来计算机视觉与深度学习在CCTV自动化上快速推进：Wang等提出了一种基于缺陷检测和度量学习的框架，用于跟踪CCTV视频中的多个下水管道缺陷[11]。为了提高检测效率，一些方法专注于快速识别包含缺陷的帧。Joshua Myrans等采用多尺度GIST特征结合极度随机树分类方法，实现下水道CCTV录像中故障帧的自动检测[12]。深度学习模型的性能高度依赖于大量高质量的标注数据，而管道缺陷数据通常稀缺。为了解决这一问题，ChunFai Siu等提出合成图像生成与增强框架，结合虚拟3D建模、风格迁移及对比学习模块，有效缓解了数据短缺问题[13]。更复杂的模型能够同时执行多项任务并提供量化信息，Haurum等提出的跨任务图神经网络（CT-GNN）在四项任务均优于单任务方法，并以较少参数量取得显著的性能提升[14]。Chenhao Yang等提出基于语义分割与创新长度计算的深度学习算法，完成污水管道裂缝的检测与量化任务，经验证精度优于现有模型[15]。

图2-1 基于深度学习的污水管道缺陷检测与量化方法

在排水管网渗漏与入流诊断领域，智能算法与数据驱动方法正日益成为重要的辅助手段，它们不仅提升了问题的解决效率，也为传统模型的应用提供了新的思路。一个主要的研究方向是结合网络拓扑结构与时序数据，利用图神经网络（GNN）来处理复杂的管网系统。例如，针对数据稀疏或缺失的挑战，He等利用时空图卷积网络（ST-GCN）来重建全网的水位或流量状态，从而辅助进行异常定位[16]。在另一项工作中，Cui等提出HSAGP框架，GCN被用于提取配水管网的图特征，并结合分层图池化和自注意力机制，实现了从宏观判断管网是否泄漏（图级分类）到微观精确定位泄漏位置（节点级定位）的双重目标[17]。另一种高效的诊断策略是基于无监督时间序列异常检测。这类方法无需外部降雨或地下水数据，可以直接从管网内部的观测数据中识别出受入流和入渗影响的时段。通过自适应地从底层时序数据中提取“是否异常”的信息，这种方法显著提升了筛查效率，并能方便地与后续的人工复核手段联动[18]。此外，智能算法也被广泛用于与传统水力模型（如SWMM）的融合或替代，以解决其在实时性或逆向问题上的不足。例如，针对1D/1D SWMM模型实时性不足的问题，Pin-Chun Huang等提出以动态神经网络模型替代其预测暴雨期间下水道与街道水位。通过SWMM模拟结果作为AI模型训练标签，设计两阶段训练流程（先预测管道水位、再预测节点水位），并结合DBSCAN聚类优化数据分类[19]。逆向/同化式诊断将SWMM与优化或学习结合，用于非法入流/违规连接的定位：Xu等利用SWMM–PySWMM–遗传算法的逆优化框架可在质量平衡约束下回推高风险位置[20]，而ANN+集成平滑同化（ES-MDA）也在合成与实测案例中验证了对非法入流源的有效识别[21]。Zhiyu Shao等开发结合贝叶斯推理与SWMM的随机源识别模型，用于重建下水道网络未知排放事件完整剖面，并探究未知源参数数量对识别结果的影响[22]。基于物理信号的直接检测也展示了其独特的潜力。Salman Tariq等人利用MEMS加速度计采集管道加速度信号，并通过机器学习模型进行分类，实现了对渗漏与非渗漏情况的区分[23]。Hengnian Yan等提出基于条件生成对抗网络（CGAN）的深度学习框架，以数值传输模型为训练先验，实现地下水污染表征与源识别[24]，这些研究展现了智能算法在渗漏诊断领域的多元应用场景，从数据补全到实时预测，从正向模拟到逆向追踪，为管网系统的维护管理提供了强有力的技术支撑。

综合上述分析，尽管现有研究已为排水管道渗漏/入渗诊断提供了多样的技术手段，但仍存在局限性：水质/水量方法能反映污染整体情况，但难以实现精确定位；视觉技术虽能准确判断局部缺陷，但缺乏实时性，且难以实现大范围筛查；智能算法在排水管网诊断中已有多方应用，本研究正是在此研究基础上下，提出一种基于时空图学习的多维信息诊断框架。预期解决有限观测条件下的空间定位与渗漏类型判别问题。

监测点布局与优化研究现状

随着城市规模的不断扩张，排水系统的运行状态日益复杂，单纯依赖人工巡检或局部监测已难以及时掌握全局状况。理论上，若能在所有管网节点布设传感器，便可实现对水力与水质状态的实时监控，从而精确诊断缺陷。然而，实际情况中传感器的布设往往受到预算、施工与维护条件的限制[25]，大规模全覆盖监测并不可行。因此，如何在有限监测资源条件下实现最优布点，成为保障系统可观测性与提升诊断效率的关键问题。

这一问题与渗入/渗漏缺陷诊断高度相关。渗漏信号往往隐蔽而微弱，如果监测点位置选择不当，将导致信号难以捕捉或被背景噪声掩盖，从而影响缺陷的识别与定位精度[26]。相反，科学合理的监测点布局不仅能够最大限度地利用有限传感器获取信息，还能提高缺陷诊断的准确性和稳健性，降低运维成本，对内涝预警、污染物追踪乃至渗漏缺陷识别均具有重要意义[27]。因此，监测点布局与优化不仅是城市排水信息化管理的重要组成部分，更是渗漏缺陷诊断的前置条件和必要保障。传感器布设优化是一个复杂的多目标问题，涉及成本、检测时效和覆盖度等多个维度。目前，主流的优化方法可以分为以下几类，它们存在各自的优势和局限性。

一种传感器布设优化的典型方法是模糊聚类与进化算法。这类方法因其直观易操作而常用于候选集“预选”，以确保覆盖和多样性。例如，Enpei Chen等人提出了“聚类后预测”框架，将机器学习与聚类相结合，优化低影响开发雨水系统的传感器布局[28]。然而，这类方法高度依赖人工判断和参数选择，结果容易陷入局部最优，主观性较强。为了弥补这一不足，通常需要显式施加“边际收益递减/冗余惩罚”来抑制重复信息。遗传算法、粒子群算法等被广泛用于排水管网及供水管网监测点优化。Banik等在多目标规划框架下利用遗传算法确定最优监测点，用于水质监测[29]。这类方法能在较大搜索空间中获得较优解，但在多目标约束下容易出现局部收敛，且不同目标之间的权衡往往依赖人工设定，限制了实际应用。Khaksar Fasaee等提出基于K-Sensor相关性的进化优化算法，先模拟配水系统污染事件并按空间相似性聚类，再优化水质传感器布局以支撑污染治理[30]。Yiyi Ma等提出把高斯过程（GP）+互信息/方差最小化纳入“快速基线”，利用其子模性性质可用贪心法获得近似最优保证，先在每个预算层级筛出一组高质量解，再用昂贵评估细化与迭代，这在大规模UDN上更具可扩展性[31]。

排水网络（UDN）与供水/河网相比，在拓扑（更近树状）、运行形态（开口—满流交替、日/周周期显著）与水质复杂性（腐蚀与污损、传感器易漂移）等方面存在本质差异，这些差异直接影响布点目标函数设定、传感器类型选择与评估框架。针对排水管网的实践，除了基于场景的快速布设与例行监测优化外，已有研究比较了贪心/启发式与进化算法在不同目标函数（覆盖度、检测时效、成本）下的表现，显示启发式具备工程落地优势而进化算法在多目标权衡中更灵活，但两者都需要统一的量化评估标准来避免“算一个最优解无法横向比较”的问题。UDN选点研究相较WDN依然薄弱，评估流程缺位是主要瓶颈，建议在方法学上引入更系统的可观测性与不确定性度量。

信息论方法为传感器布设提供了更客观、更可解释的量化标准，旨在最大化信息增益并最小化冗余。Yazdi等提出基于熵理论的监测点选址方法，在最大化信息增益与最小化冗余之间寻找平衡，并在德黑兰的城市排水系统中验证了该方法的有效性[29]。Siyi Wang等提出“重聚类”方法，结合节点水力—水质特征与重聚类潜力指数优化传感器布局，引入信息论指标评估方案。其“突破传统节点相似性聚类、融合多维度特征优化布局”的技术[32]。Min He等结合信息熵、贝叶斯推理与SWMM模型，提出排水管网监测点优化耦合模型，实现节点自动布局并验证信息熵的有效性[33]。Khorshidi等将信息熵/信息价值（VOI）/传信息熵作为优化与评估指标，实现对监测网络性能的量化评估[34,35]，这为不同方案的横向比较提供了统一标准，解决了“算一个最优解无法横向比较”的问题。

图2-2城市排水系统传感器网络优化与性能提升的整体流程

河网/雨量/水质网络也验证了贝叶斯最大熵（BME）与“最大信息—最小冗余（MIMR）”的有效性与可迁移性。这类方法能够减少主观因素影响，提高监测点方案的客观性、可解释性与可比性。在排水管网中，Zheng等提出“信息论+矩阵补全”的一体化框架：以水位为主的关键指标构造信息量/冗余度，并以矩阵补全对“不同布点方案的网络性能”进行量化评估，形成“指标选择—布局优化—效果评估”的闭环，特别适合预算有限、需长期运行的UDN监测体系[36]。

近年来，随着人工智能与图学习方法的发展，监测点优化研究出现了新的趋势。Sambito等基于贝叶斯决策网络（BDN），整合网络拓扑、流量与“灰色信息”，优化水质传感器位置以识别非法入侵[37]。P. Hajiamoosha等将城市排水系统建模为有向图，通过图指标分析网络结构稳健性，模拟节点/边故障扰动以识别脆弱区域[38]。Nardo等基于图谱技术分析配水管网邻接矩阵谱特性，无需水力模拟即可优化传感器位置[39]。Didrik Meijer等基于图论分析下水道网络结构，识别对系统功能至关重要的关键元素[40]。Cheng等提出基于图拉普拉斯正则（GLR）与Gershgorin圆盘对齐（GDA）的策略，将管网拓扑与水力敏感性结合，在“学图—选点—以任务指标验证”的闭环中，实现有限传感器条件下漏损定位性能的提升，属于“任务驱动+图信号处理”的代表路径[41]。此外，He等利用时空图卷积网络，在稀疏监测下依靠少量节点时间序列与拓扑关系重建全网水位，这使“先小规模部署—以重构/定位指标评估—再分期加点”的工作流成为可能，天然契合动态优化与任务导向评估[16]。智能算法与物理模型的融合也成为发展方向。一方面，机理数值模拟（如SWMM）可提供多情景、多工况数据支撑；另一方面，GNN代理模型（metamodel）在保持较高精度的前提下显著加速水力计算（节点水深/管段流量），以支撑多方案、跨情景的快速评估与迭代（并具备迁移学习/零样本能力）[42]。Li等提出物理信息融合的机器学习框架，整合CFD、实测与SWMM多源数据，引入动量守恒等物理约束训练ANN模型，模拟下水道瞬态混合流[43]。同时，物理约束/引导的机器学习在城市排水水动力加速上也显示出良好潜力，可作为代理建模与不确定性分析的互补路径。因此，未来可构建“模拟—优化—评估”一体化框架：候选生成（拓扑/聚类/敏感度）、信息度量、任务评估、代价与鲁棒性约束，形成方案集，并通过分期部署+反馈迭代在实务中持续校准。

目前针对监测点布局优化问题，研究更多集中在工程应用和城市内涝监测。近年来，图学习与信息论方法为监测点优化提供了新的思路，但针对排水管网缺陷诊断的优化研究仍然有限。如何在有限监测资源条件下，设计出既能全面反映管网运行状态，又能提高入渗/渗漏诊断精度的监测点布局方案，是本研究的科学问题之一。

研究内容与研究方案

研究内容

3.1.1基于时空图模型的渗入/渗漏定位与类型判别

本研究第一部分旨在于监测点稀疏、干天扰动显著的条件下，实现污水管网疑似管段的空间定位与渗漏（I/E）类型判别。研究在与运行实际一致的时间切片上组织数据，构建基于水力—水质残差域的多变量时序表示：以节点水位、入流及管道几何参数为基础，推导边向的等效流量/流速等动态量，并结合上下游差分及通量特征，连同直径、坡度、长度、材质等静态属性进入模型。时间建模在窗口内采用TCN/LSTM提炼节点动态；空间上以GraphSAGE实施上/下游分路聚合获得节点表征，随后对每条管段拼接上下游节点表征与边向派生量形成边表示，联合输出“是否异常”的定位概率与I/E类型判别。为避免统计结论与机理脱节，训练中引入体积守恒与方向一致性两条软约束，并通过随机掩盖一些节点重构以提升稀疏可见条件下的全网还原能力。评估阶段在统一窗长、场景与随机种子的口径下，比较定位的PR-AUC/F1、Top-k命中与最小拓扑距离，以及类型判别的AUC/宏F1，并以典型案例的证据链（上下游差分、稀释/通量线索、邻域关注）进行可解释展示，形成“稀疏观测→重构背景→定位→判型”的可落地诊断流程。

3.1.2面向渗入/渗漏诊断的监测点优化与布局研究

本研究第二部分围绕“有限预算下的最大诊断效能”开展监测点优化与布局研究，目标是在给定数量约束内，使第一部分模型的定位、类型判别与全网重构能力的综合表现最优。方法上先构建候选点集，综合拓扑可达、分区边界、干线汇水与关键构筑物等工程因素；再基于拓扑邻近性与任务敏感嵌入形成联合相似度，实施谱聚类预选，选择簇内代表点以压缩搜索空间。在预算约束下进行组合优化：以定位与类型指标的提升、重构误差的控制、空间冗余的抑制及扰动稳健性为多目标，采用贪心加点结合局部交换/启发式微调获得最优平衡方案集合。每一套方案均映射为观测方案回插至第一部分的评分器（参数冻结、窗长与场景一致）统一评分，确保比较仅由布点差异产生；入围方案再经施工与运维条件复核，必要时以近邻替换并重新评分。为保障诊断的结构性可观测性与后续量化的可辨识度，布局评价同时考虑边可观测度及量化友好度的空间分布，以避免关键管段存在遗漏或过度集中。最终在5/10/15点三档预算下给出最优与备选方案、性能—成本曲线与每点新增效益，为现场加密与投资决策提供可量化依据。

3.1.3水量–水质耦合下的渗入/渗漏量化

本研究的第三部分在前两个研究内容成果的基础上，针对已判定的疑似管段开展量级化研究，输出渗入量QI(t)与渗漏量QE(t)的时间历程、峰值、历时与累计体积等事件指标。量化框架以物理一致性为核心，联合使用水量守恒与水质通量守恒两类证据：前者以上游—下游通过量与局部储量变化刻画净量约束，后者利用保守示踪（CTR）的稀释信号与可降解污染物（COD）的通量偏差辅助区分与分解I/E。在求解层面，将QI,QE视作窗口内随时间变化的未知输入，构建带非负性与时间平滑/稀疏先验的正则化最小二乘/二次规划问题，得到连续时间曲线；必要时，我们将采用数据实时校正的方法，以确保数据在时间上平滑连贯，并增强对噪声和干扰的抵御能力。量化所需的边的通量由节点时序与管道几何推导的等效量与上下游通量差异提供，保持与第一部分数据处理方式一致。在不同监测布局下比较量化偏差与收益，形成面向调度、分流与检修排序的直接决策依据。

研究方案

本研究的技术路线如下图所示：

面向管网渗漏的“检测—优化—量化”一体化流程

图3-1 本研究技术路线

3.2.1基于时空图模型的渗入/渗漏定位与类型判别

本研究面向有限监测点条件下的两项关键任务：①定位渗入（Infiltration,I）与渗漏（Exfiltration,E）发生的管段；②在定位基础上完成类型判别（I/E）。

（1）实验对象与数据生成

干天场景、时间步长5–15min、时长3–7d，基流以DWF与日/周Pattern施加，泵站、堰/孔口按实际控制逻辑运行。原始管网记作G=(V,E)。模型输入围绕节点与可计算派生量组成：①节点动态残差：对节点水位H、入流Qin（以及配置水质参数，节点CTR/COD）进行STL/LOESS分解，后续均在残差域建模。②由节点与几何派生的边向量：对每条边e:u → v，根据底标高zu,zv、直径D、长度L、糙率n与Hu,Hv计算能量坡降近似Se(t)=max((Hu − Hv)/L, Smin)，由断面曲线求A(h),R(h)，用Manning公式得到可观测替代公式(3-1)所示。

Qe(t)=1n A(h) R(h)23Set, Vet=QetAh #(3−1)

并构造差分/通量特征如|Hu − Hv|、ΔQu→v≈Qu−Qv、ΔFx=Quxu−Qvxv（x∈{CTR,COD}）。③静态水力几何：直径、坡度、长度、材质、覆土/埋深、粗糙系数等。④观测节点：生成监测点数据遮蔽方案，训练期在可见基础上再随机遮蔽20–40%时间步以增强“有限观测”鲁棒性。

缺陷场景仅聚焦I/E：在目标管段中点设置虚拟节点并加外部入流模拟渗入，或侧向短管连至汇点并按比例扣量模拟渗漏；强度取基线流量的5–30%分级，起始置于第2天、持续6–24h；位置覆盖不同直径、主干/支线与关键拓扑位置。水质模块保留CTR（衰减系数0）与COD（一阶衰减；系数在合理区间校核），各进水节点给背景浓度，渗入赋低浓度、渗漏仅出水。数据按SWMM标准三列导出、统一单位与时区；以窗长12–24h组织样本；场景分层70%/15%/15%划分训练/验证/测试，并设置留一子网（LOSO）评估跨域泛化。

（2）特征工程与物理判据

所有时序量先做季节–趋势–残差分解x(t)=T(t)+S(t)+R(t)，异常判据与学习均在残差域。水量耦合采用近似ΔQe(t)≈Qu(t)−Qv(t)及节点收支残差，计算公式如(3-2)所示。

Resi(t)=e∈in(i) Qe(t)−e∈out(i) Qe(t)−dSi(t)dt#(3−2)

其中Si(t)为等效储量项（对检查井按几何或用学习重构近似），用于体积守恒软校核。水质耦合以ΔFx(t)=Quxu−Qvxv表征通量差；渗入期期望稀释、渗漏期期望污染物流失。形态统计（局部斜率、互相关时滞、削峰率等）在沿流向1–3跳邻域做指数衰减聚合以提升弱信号可检测性；不同直径/坡降采用稳健z-score或按水力尺度归一化。阈值以无缺陷基线的分位设为软约束而非硬阈。

（3）方法与模型

①时间编码：对每个节点的多变量时间窗[H,Qin,(CTR/COD)]及与相邻边相关的派生量（如|Hu − Hv|的时间序列等）输入TCN/LSTM，得到节点窗口表示hu。时间编码器同时接收监测点遮蔽方案，结合“随机遮蔽+重构辅助”训练以学会在少量可见下重建背景。②空间编码：采用GraphSAGE/GCN的上下游分路聚合更新hu，保留流向语义并限制传播深度（1–2层）避免过平滑。③边级判别头：对每条边(u,v)构造

zuv=[hu ‖ hv ‖ ϕstatic(u,v) ‖ ϕΔ(u,v)]#(3−3)

其中ϕstatic为直径、坡度、长度、材质等，ϕΔ为差分/通量特征（|Hu − Hv|、近似坡降、ΔFx等，均在残差域）。经MLP分别输出定位概率yuvloc与类型概率puvtype（I/E）。为增强邻接边上下文，可在共享节点的相邻边之间加入一层轻量边级注意力/平滑（可开关对比）。④物理软校核与重构辅助：在损失中加入两类软正则——体积守恒（Resi(t)）与方向一致性（I期望ΔQ>0且稀释；E期望ΔQ<0且COD通量异常）；同时设置重构辅助头预测边级(Q,V)（或通量差），与SWMM真值计算RMSE，仅用于训练一致性，不作为推断输入。

（4）对比设定与工况矩阵

空间–时间组件对比：以“TCN/LSTM+GraphSAGE”作为基准；时间模块在TCN/LSTM之间互换；空间模块与EdgeConv对比。训练机制对比：分别关闭“随机遮蔽+重构辅助”与“物理软正则”，考察对虚警抑制、抗噪与跨域一致性的影响。工况矩阵：监测密度与布点策略三档；缺陷强度5–30%、持续6–24h、单/多缺陷组合；叠加0–10%计量白噪声与±10%边界入流扰动；统一随机种子多次重复，报告均值与置信区间。指标体系沿用PR-AUC、F1、Top-k命中/拓扑距离、AUC/宏F1，重构RMSE、R2作参考。

3.2.2面向渗入/渗漏诊断的监测点优化与布局研究

在预算受限、传感器无法全网铺设的前提下，确定少量而关键的监测点，使渗入/渗漏定位与类型识别的总体指标最佳，同时保持对全网状态的合理重构与方案的工程可实施性。

候选点池以可布设的检查井/构筑物为主，优先包含泵站、主干汇水点、分区边界、出水口等关键节点；不便施工点先行剔除。每一套布点方案都会被映射为监测点遮蔽方案并送入第一部分的评估器，在统一窗长/场景/随机种子与一致输入口径下回插评分。

（1）方法与流程

整体分两步：候选池压缩与预算内组合优化。①候选池压缩：基于拓扑邻近与任务敏感构建联合相似度。任务敏感来自研究内容的第一部分模型在标准输入口径下的节点层归因/灵敏度与对邻域边级指标（PR-AUC/F1、AUC、重构损失）的影响度，与拓扑最短路/分区边界距离共同组成相似度矩阵，实施谱聚类或k-medoids，择取簇内medoid（体量大或关键簇增补1个代表），形成规模约1.2 ∼ 1.5×M的去冗余代表集。②预算内优化：在代表集中求解节点集合S（|S|≤M）。目标函数综合：任务效能；重构质量约束（未观测节点/边的RMSE、R2控制）；空间冗余惩罚（相似度过高/距离过近的点位惩罚）；结构性可观测性（关键边单/双端覆盖的加权得分）。求解采用贪心加点快速逼近，再以局部交换/模拟退火/遗传微调清理冗余与提高稳健。所有候选解均映射成观测点方案回插第一部分评估器，参数冻结、口径一致，输出最优平衡方案。

（2）实验方案与对比设定

对比策略包括：随机布点（多次采样取均值）、拓扑优先（度/介数/特征向量中心性加权排序）、等距覆盖（按最短路聚类后取中心），以及本研究的“缺陷敏感嵌入→聚类预选→任务优化”方案。工况矩阵覆盖预算规模（5/10/15点）、缺陷强度5–30%、持续6–24h、单/多缺陷组合；叠加0–10%仪表白噪声与±10%入流扰动并设置“随机失效1–2点”的鲁棒性测试；做LOSO跨区迁移评估稳定性。

3.2.3水量–水质耦合下的渗入/渗漏量化

在已实现管段定位与I/E类型判别的基础上，进一步回答“量有多大、何时发生、持续多久”的工程核心问题。目标是在输出疑似管段的渗入量QI(t)与渗漏量QE(t)的时间历程，并给出峰值、起止时间、历时、累计体积等事件指标。研究对象、SWMM配置、模拟情景与时间组织与第一部分保持一致。量化数据与第一部分的数据处理方法一致，并使用第一部分学习重构得到的背景过水量/储量变化近似作为水量方程的辅助项；量化评估时对应第二部分的不同布局方案，均以相同窗长与随机种子生成时间片，确保口径一致。

（1）量化模型与方法

以目标管段e:u → v为例，在时间步t上分别给出水量与水质通量方程：

①水量守恒（离散形式），示意公式如(3-4)所示。

Qu(t)−Qv(t)净通量=QI(t)−QE(t)未知渗入/渗漏+ΔSe(t)储量变化+εh(t)#(3−4)

②水质通量守恒（CTR/COD两通道择优或并用）示意公式如(3-5)所示

Qutxut − Qvtxvt

=QI(t) xext(t) − QE(t) xe(t) − κx Ve xe(t) + εx(t)#(3−5)

③联合反演与正则化
将窗内T个时刻的未知量记为q=[QI(1:T), QE(1:T)]⊤。构造线性近似算子Hh,Hx与观测向量bh,bx，建立带先验的正则化优化：

minq≥0  ‖Wh(Hhq−bh)‖22+α ‖Wx(Hxq−bx)‖22+λs TV(q)+λ1 ‖q‖1+γ t min(QI(t),QE(t))#(3−6)

其中Wh,Wx为权重（按不确定度整定），TV为时间平滑（TotalVariation或差分二范数），‖q‖1促成事件稀疏性，min(⋅)惩罚同窗内I/E同时大幅存在（互补性先验），α,λs,λ1,γ由验证集整定。求解采用非负最小二乘/二次规划（NNLS/QP）；对长窗或流入扰动较强的情形，可采用数据实时校正提升时序一致性与抗噪性。

（2）实验设计与工况矩阵

对每条高置信（及若干备选）疑似管段分别量化，工况覆盖包括，缺陷强度5%、10%、20%、30%，历时6/12/24h，单缺陷与多缺陷并发；叠加0–10%计量白噪声与±10%边界入流扰动。同时保证在第二部分给出的5/10/15点方案下分别执行量化。对比设定：与（i）仅水量单约束；（ii）仅CTR通道；（iii）仅COD通道三类方法对比，评估双约束带来的增益；可附少量“上界口径”对照。